使  用  须  知

在使用机床前，用户应仔细阅读本《使用说明书》。完全理解说明书的全部内容，按要求安装、使用和维护设备，彻底地弄懂各种安全标牌的内容及安全警示后再上机操作，避免发生设备损坏或人员伤亡事故。

用户在使用过程中应对运转部件的安全防护定期检查，以确保设备周边人员的人身安全。

尽管说明书的内容是经过仔细核对的，但如果出现什么疑点、不正确的解释，或有什么遗漏，请及时与我厂取得联系。

为了说明机床的具体结构，说明书里有些图上未表示出防护设施，因此在机床工作过程中应将各防护设施搞好，不能有疏忽，不然会产生一系列危险。

用户请保管好使用说明书，如有不解之处请与我厂客服部联系。

联系电话：0523-87791079

传真：0523-87793848

一、安全警示

本机床配有一些安全装置，以防止操作人员或设备受伤害和损坏。操作者应该彻底弄懂各种安全标牌的内容及以下规定后再上机 操作	。

一、A、对上机操作、维修人员的要求

1、使用本机床的操作人员应是经过培训的且具有操作本机床资格的人员，操作人员上机前应仔细阅读本《使用说明书》并完全理解使用说明书的内容，具备操作使用本机床的能力后方可操作。

2、上机操作前应按《安全说明》的要求穿好防护服、安全鞋等。

3、维修人员应由有资格的或具备专业维修能力的人员来承担，以免发生意外。

一、B、基本操作

1、变压器、电机及带有高压的接线端子等部位不能触摸以免遭受电击。

2、千万不能用湿手去触摸开关，否则会引起电击。

3、使用开关之前一定要确认不能按错。

一、C、注意

1、要有足够的工作空间，以避免产生危险。

2、应采用单独的接地线，其长度应尽可能的短。

3、操作者应非常熟悉急停按钮的位置，以便需要时无须寻找就会按到它。

4、机床出现故障或处于危险状态时，应先按下急停按钮，然后关闭总电源开关，故障排除之前不能送电。

5、停电时应马上断开总电源开关。

6、水或油能使地面打滑而造成危险，为了防止出现意外，工作地面应保持清洁干燥。

7、不要弄脏或损坏警告标牌，如有损坏应及时更换新的标牌。

8、不要乱碰开关。

9、使用推荐的润滑油和油脂。

一、D、接通电源前的要求

1、凡是绝缘皮损坏的线缆、软线或导线均会发生漏电或产生电击，所以在接通之前应进行检查。

2、为机床所配置的送电开关的缆线和主线路开关用的缆线必须按说明书提供的电机总功率配置，以满足机床之电力要求。

3、接电源前应仔细检查电器系统是否完好，注意检查电动机有无受潮。

4、各个开关都应检查它们的动作情况。

5、应穿防油的绝缘鞋，穿工作服和配带其它安全防护用品。

一、E、机床接通电源后的要求

1、机床拆箱后第一次使用或长时间停机后使用，应使机床空运转一段时间，对每个滑动部件都要用新的润滑油加以润滑。

2、注意电动机的旋转方向是否与规定的旋转方向一致。

一、F、常规检查

1、检查链条的松紧时，千万不要将手指插到链条和链轮之间。

2、检查电机等转动部件是否有异常声音。

3、检查滑动部件的润滑情况。

4、检查防护罩和安全保护装置是否处于良好状态。

一、G、开机前的准备工作

1、工作区应有足够的亮度以方便安全检查。

2、机床周围物品的存放有序，保持良好关系和通道畅通。

3、仔细检查电器系统是否完好，接头及插头连接是否正确，运输中有无连线振松、虚接情况。接通电源后应检查各电机旋转方向是否符合规定。

4、检查所有安全防护装置的功能是否完好。

5、开机前所有防护罩均应可靠。

6、撤离工作区周围与操作无关的人员。

一、H、操作

1、机床在工作时禁止将手、头及其它硬物进入旋转着的部件内。

2、装卸工件时应在机床运转停稳后进行。

3、机床防护装置不正确，不能进行操作。

4、操作过程中不允许其他人在工作区域停留。

5、操作过程中操作者需离开机床的时候应将电源及气源开关关闭。

一、I、完成加工之后

1、机床停机后要清洁机床。

2、检查机床部件有无损坏，并做好机床日检记录。

3、下班或离开机床前应将总电源及气源开关关闭。

一、J、维修操作

1、凡是与维修工作无关的人员都不应当操作主线路开关或操作盘上的控制电源开关。为此，在这样的开关上或其它相应的地方挂上“不得扳动开关，机床正在处于维修状态”或相类似告诫字样，这种告诫指示牌应显而易见，并容易摘取但不易脱落。

2、带电对机床进行维修是危险的，原则上在维修期间主线路开关应自始至终都处于关闭状态。

3、电器维修工作应由熟悉业务的人员来承担并应同负责人员保持密切联系，不要自行决定。

4、行程极限装置，接近开关等互锁机构都不可卸掉或修改。

5、应使用合格厂家生产的缆线及电器件。

6、维修工作完成后应对工作环境进行清理和安排将各零部件上的水、油都应擦掉，以提供良好的工作环境。

7、换下的所有部件和清理下的废油等都应运离机床进行环保处理。

一、K、禁止

1、禁止机床运转时进入机床工作区。

2、禁止在机床运转时检查、装拆机器部件等不规范操作。

3、禁止穿宽松外衣、佩带有碍操作的饰物操作机床。

4、禁止未经授权的任何人启动、操作，维修机床或打开电箱门和触动电器件。

二、概述

二、A、适用范围

本《使用说明书》中所述机床属系列机床，主要包括下列规格：STJ-1516、STJ-2022、STJ-2224（图一）

二、B、机床的功能

本机床系引进和消化国外全钢三角胶单鼓贴合机的优点，并结合国内实际生产情况，由我公司自行设计制造的，它具有自动和手动双重作业功能。主要用于全钢载重子午胎钢丝圈与三角胶的贴合工艺，其主要优点是旋转状态下的六角钢丝圈和三角胶在两侧压辊和压轮的压合下保证了两者之间的粘合力，且能排除两者结合部位的气体，对提高轮胎的质量有着非常重要的作用。由于正常操作机床处于自动状态，从而保证作业的连续性，并减轻工人的劳动强度，提高生产效率。另外该机床还可以在不更换任何部件的情况下对扩张器的外径进行调整，从而可以在一定范围内很方便地调整生产规格。

二、C、机床的使用环境

1、环境温度：10℃─25℃范围内。

2、相对湿度：30%─95%范围内，且湿度变化的原则是不应引起冷凝。

3、海拔高度1000m以下。

4、大气：没有过分的灰尘、酸气、腐蚀气体和盐分。

5、避免阳光直射机床或热辐射机床而引起环境温度的变化。

6、安装位置远离振动源。

7、安装位置远离易燃、易爆物品。

二、D、机床对环境的影响

本机床对环境无不良影响，无有害气体或液体排放无噪音排放。

三、机床的运输、搬运与安装

三、A、机床的运输

机床根据用户的要求可为木箱包装或不包装，木箱包装和不包装专车运送均采用塑罩包装及相应的防振和抗冲击措施，能保障经受-25℃～55℃的温度范围的运输和存放。包装箱材料为木材，对环境无污染。

三、B、机床的搬运

用起重机或铲车搬运有包装或无包装的机床，应按包装箱上的搬运标志执行，搬运和卸放时不得使箱底或侧面受到冲击或剧烈振动，在任何情况下不得使包装箱过度倾斜，用滚杠在斜坡上移动包装箱或机器时，其坡度不得大于15度，滚杠直径不得超过70mm，不许把包装箱放在带棱物体上或倒放。

拆箱搬运机床时首先检查机床的外部情况，按“装箱单”检查随机附件是否齐全，吊运时钢丝绳与机床接触处必须套胶管（图二），以免吊伤机床，铲运时要将机床下垫高后再伸铲叉。注意：要保持被运机床在纵横上保持平衡，因此在机床刚刚离地面时就应使机床确保平衡，无论何时搬动机床只要不是一个人来执行，就应采取互相间给出信号来协同工作，以免发生意外事件。

三、C、机床的安装

机床的安装应符合二、C的规定使用环境，此外还应注意：

1、机床应安装在具有避雷装置的厂房内；

2、安装机床的地面要避开软而不坚实的地方；

3、如果机床在不得已的情况下一定要安装在接近振源附近，必须在机床周围挖槽沟或类似的措施以防振。

三、D、动力接口

1、电动接口均由多端子接插接头与电控箱连接。

2、气动接头均按管口号码与气动控制箱接头连接。

三、E、总电源

本机床所用电源电压及频率按订货合同而定。

三、F、安装

对于机床来说，安装的方法对机床的功能有极大的影响，如果安装方法不当，则会影响机床的工作精度。

1、安装机床应首先选择一块平整的地方，然后根据规定的环境要求和地基图决定安装空间并做好地基，占地面积除机床操作所需的空间外，还要考虑维修所须的空间，地基图（见图三）给出机床本身所需空间，维修所需的空间根据机床本身空间向四周最少扩展1m范围。

2、安装程序

用与地脚螺钉相同数量的垫铁，放在地脚螺钉附近，垫在机器下将机器垫平，在地脚螺孔内灌入水泥砂浆，待水泥干透后再将机器调整垫平，将所有地脚螺钉均匀拧紧，再用水泥将床脚周围抹平，以免影响操作及物料堆放。

3、内部设备连接

完成安装工作后，接通机床之前应重新检查各连接器是否接紧；检查并确保输入电源相位正确，如果电源为反相，则应调整过来。

4、试车

试车的准备工作有：将为便于运输安装而拆下的防护罩等安装到位，清理机器道轨、连杆及周边的灰尘、砂粒等杂物，使用前要对各润滑点注加润滑油，检查机床各部件有无损坏，有无遗失零件或附件，完成上述工作后即好进行试车。

四、机床的技术参数

本机床有多种规格型号在阅读本手册及说明前，首先要确认您的机床属于哪一种。

| 项 目 | 机 床 型 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | STJ1516 | STJ2022.5 | STJ2224.5 |
| 适用轮胎规格 | 15″～16″ | 20″～22.5″ | 22″～24.5″ |
| 主 轴 转 速 | 0-51.5rpm |  |  |
| 主 电 机 | 2.2KW 50Hz 380V |  |  |
| 气 源 压 力 | 0.7MPa |  |  |
| 重 量 | 2.5T | 2.9T |  |
| 外 形 尺 寸 | 3700×2200×1750mm |  |  |

五、机床传动系统

五、A、主传动系统

钢丝圈涨紧在撑板上，（6块撑板由转鼓背面的气缸通过偏心装置产生移动而形成涨力）三角胶放在扩涨器上的翻板上接好接头由进给气缸将扩涨器小车送至转鼓边，扩涨器气缸动作将三角胶贴到钢丝圈上，扩涨器小车退出，转鼓由减速机带动旋转，此时两侧压辊及压轮经各自气缸动作压住三角胶一齐旋转，贴合结束后转鼓停止运转，撑板松开取下贴好的钢丝圈和三角胶放好，即可进行下一轮贴合动作。

五、B、扩涨器旋转

正常工作时扩涨器是不作旋转运动的，它正常由气刹刹住不动，只是维修、更换扩涨器零部件时才可旋转，其旋转运动是由脚踏开关控制使气刹松开而后由维修者用手转动以便于维修。

六、机床的操作系统

使用机床前，操作者必须了解各个操纵按钮的用途，以免发生误操作，机床根据所需贴合规格调整好，试车结束后才可正式使用。

六、A、机床操纵步骤（图四）

1、打开电源控制开关。

2、将自动、手动开关转到自动方向。

3、将钢丝圈装在转鼓的撑板上。用手动压轮将三角胶接头压牢，并注意将三角胶边与翻板上的定位螺杆紧靠。

4、双手同时按下循环起动按钮，机床开始贴合动作。

5、机床完成贴合动作后，转鼓自动停下，此时操作者方可取下与钢丝圈贴合好的三角胶放进装料车，再进行下一轮操作。

六、B、停机操作

1、关闭电源开关；

2、关闭气源阀门；

3、清理操作现场。

六、C、机床断电、紧急停车后的重新启动

1、机床突然断电应关闭总电源，来电后重新开启电源开关。

2、机床出现故障或处理危机状态时，应按下急停按钮，重新启动时，应将急停按钮复位，然后按下复位开关使急停指示灯熄灭，方可进行正常操作。

六、D、紧急状态下的救护

如发生操作者或异物被卷入或有危险时，应按下红色急停按钮或用脚踢脚踏开关切断电源，然后采取有效的施救措施将危险排除。

七、机床的维护调整

机床的精度直接影响产品的质量，为保证产品质量操作者应撑握机床各部的调整方法。

七、A、机床两主轴的调整

转鼓主轴与扩涨器主轴的同轴度大小直接影响三角胶与钢丝圈的贴合精度，其同轴度应控制在0.8mm以内，该同轴度机器出厂前已基本调整好，但由于运输、安装等因素的影响在试车时可能达不到此要求，所以当按照三、F安装要求安装完成后应对以上两主轴作适当的调整使之符合以上同轴度要求，具体调整方法是测量扩涨器上各翻板与转鼓平面间距离是否一致，如不一致可松开两主轴上的轴承座紧固螺栓视实际测量情况将各前后轴承座垫高或作左右调整到符合要求为止。

七、B、扩涨器的调整

根据不同的钢圈规格，我们需对扩涨器的外径作相应的调整，调整方法为：用套筒扳手转动扩涨器中间的六角柱，使之带动里边的大齿轮转动，大齿轮带动四周的四只螺杆上的小齿轮，使螺杆转动，四只螺杆同时带动伞贴附盘作直线移动，从而使伞贴附盘与伞骨盘之间的距离增大或缩小，这样即带动安装在伞贴附盘和伞骨盘上的连杆展开或收缩，这就使得连杆上的翻板与主轴间的距离变大或小，即使得扩涨器的外径得到调整。

七、C、转鼓撑板的调整

转鼓撑板主要用于支撑钢丝圈，如其与主轴的同轴度不好，将直接影响钢丝圈与三角胶的贴合精度，其调整方法是：取一固定参照物，转动转鼓按照所需钢丝圈的直径逐一将六块撑板调整到正确位置。

七、D、压辊的调整

压辊有锥形和圆柱形两种，其主要作用是将三角胶面夹带地压贴在转鼓面上并使三角胶翻贴后保持平整，所以我们应根据三角胶的角度和宽度，将锥形压辊和圆柱压辊通过其气缸支撑螺杆的上下调整，让它们完全与三角胶吻合，使之达到最佳压合效果。

七、E、压轮的调整

压轮主要通过纵横进给拖板来调整其与三角胶的位置关系，先将压轮支杆靠近转鼓将压轮的锥面调整与转鼓面平行，然后再移动纵向拖板使压轮的锥面压在三角胶与钢丝圈结合的部位，移动横向拖板使压轮与胶面压力适当即可。

七、F、主传动链条的调整

转鼓主传动是由减速机经链轮链条传动的，链条松动时应进行调整，松开减速机底板固定螺钉，调整减速机位置使两链轮的中心距变大或变小，保持链条正常的松紧度。

七、G、扩涨器小车位置的调整

扩涨器与转鼓接触时的位置关系很重要，如果位置不当将导致三角胶贴合质量不稳或损坏机器部件，为了保证上述问题不会发生，我们在扩涨器小车前进或后退时设置了前后液压缓冲器来对小车进行缓冲和限位，根据生产需要可通过前后缓冲器上的调整螺母来调节小车与转鼓之间的位置。

八、机床安全保护

八、A、设置必要的安全警告标牌

本机床尽管采取了诸多安全防护措施，但仍存在一些潜在的、不明显的危险，为提示操作者，本机床设置了必要的安全警告标牌，警告标牌的图示如图五：

八、B、防护栏

为保证机床操作时不让非操作者进入机床工作区域，用户需在机床维修区外加设防护栏，以防外人进入机械工作区。

八、C、红外线限位装置

机床运转时操作者不能进入机床旋转工作区，为防止操作者误入，我们设置了一道红外线限位开关，即当操作者进入红外线控制区后，机床所有运行动作即停止，当操作者退出红外线控制区后机床立即恢复完成原程序控制动作。

九、机床的保养与润滑

九、A、机床的保养

1、定时检查各滑动部件的润滑情况；

2、定期检查链条的松紧程度；

3、定期检查各连接部件的连接情况；

4、每班对机床及周边的污物进行清理；

5、禁止无胶贴合而空机运转。

九、B、机床的润滑

机床零件的所有磨擦面应当全面按期进行润滑，以保证机床工作的可靠性，并减少零件的磨损，操作者应了解本机床的各个润滑点的分布和所用润滑剂牌号、润滑周期以及润滑方式。

本机床润滑点的分布及所选用的润滑油（见图六）。

十、机床的检查、维修

机床的维护是保持机床处于良好状态，保证产品质量提高生产效率，延长使用寿命所必须进行的日常工作。

机床运转一个月后，须进行常规检查和保养，一般应以操作工人为主，检修人员配合进行，检查时必须先切断电源。

首先检查电器部分，看急停按钮及其它按钮、转换开关是否灵敏、可靠；检查电机是否运转正常，电线、电缆有无破损；气缸行程开关、光电开关功能是否正常，动作是否可靠。

检查扩涨器、转鼓上的所有运动部件是否磨损，安全防护罩功能是否发挥正常；链条的涨力是否合适。

机床在使用两个月后应检查易损件磨损情况，并视使用情况适当进行更换，机床在使用六个月应对机床进行适当的中修理；机床在使用一年后应适当进行一次全面的检查或大修一次。

十一、常见故障及排除

| 故障现象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 按循环启动按钮机器不动作 | 1、总电源开关没有打开 | 1、打开电源开关 |
|  | 2、急停开关按下没有复位 | 2、将急停开关复位，并按一下“急停复位”开关使急停指示灯熄灭 |
|  | 3、光电保护区内有障碍物 | 3、将光电保护区内障碍物移去 |
|  | 4、有关动作气缸上的行程开关位置不正确 | 4、将有关动作气缸上的行程开关位置调整一下，使其位于正确的位置上。 |
|  | 5、无气源 | 5、恢复供气 |
|  | 6、电、气系统故障 | 6、检查电、气系统 |
| 钢丝圈不能安装在转鼓撑板上 | 1、撑板外径大于钢丝圈内径 | 1、调整撑板外径 |
|  | 2、撑板扩涨气路串气 | 2、检查撑板扩涨气路是否串气并改正，检查撑板扩涨气缸是否磨损，更换气缸密封圈或更换新气缸 |
| 转鼓旋转不稳定 | 1、链条太松 | 1、调整链条松紧 |
|  | 2、减速机坏 | 2、更换减速机 |
| 转鼓停车太慢 | 1、气泵刹片磨损 | 1、更换气泵 |
|  | 2、气路缺气 | 2、检查气路及气动元件 |
| 扩涨器转动 | 1、气路缺气 | 1、检查气路及气动元件 |
| 三角胶与钢丝贴合质量不好 | 1、转鼓撑板与主轴同轴度不好 | 1、调整撑板与主轴同轴度 |
|  | 2、转鼓与扩涨器同轴度不好 | 2、调整转鼓与扩涨器的同轴度 |
|  | 3、转鼓与扩涨器位置关系不佳 | 3、调整转鼓与扩涨器位置到最佳 |
|  | 4、三角胶定位不准 | 4、调整三角胶的定位 |

十二、轴承一览表

| 轴承代号 | 数量 | 安 装 部 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| LM60UU | 1 | 扩涨器主轴 |  |
| UCP320 | 2 | 转鼓、扩涨器主轴各1只 |  |
| UCP324 | 2 | 转鼓、扩涨器主轴各1只 |  |
| CF10-1 | 6 | 转鼓撑板滑块 |  |
| LM10UU | 24 | 转鼓撑板滑块 |  |
| 6822 | 2 | 扩涨器主轴 |  |
| 6904 | 2 | 锥形压辊、圆柱形压辊各1只 |  |
| 16003 | 2 | 锥形压辊、圆柱形压辊各1只 |  |
| 6004 | 1 | 压轮 |  |
| 6201 | 2 | 锥形压辊、圆柱形压辊、调整座各1只 |  |

十三、易损件目录及图纸

| 序号 | 名 称 | 图 号 | 材 料 | 件 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压 轮 | STJ-02-040 | 45 | 1 |  |
| 2 | 锥形压辊 | STJ-02-039 | LY12 | 1 |  |
| 3 | 圆柱压辊 | STJ-02-038 | LY12 | 1 |  |
| 4 | 压轴支杆 | STJ-02-037 | 45 | 2 |  |
| 5 | 主连杆 | STJ-01-007 | 45 | 16 |  |
| 6 | 连杆C | STJ-01-006 | 45 | 32 |  |
| 7 | 连杆B | STJ-01-005 | 45 | 32 |  |
| 8 | 连杆A | STJ-01-004 | 45 | 32 |  |

STJ系列伞贴机

使用说明书

泰兴市双羊皮革橡塑机械厂

目  录

一、安全警示----------------------------------------------------------------------------------------------（1）

一、A、对上机操作、维修人员的要求-------------------------------------------------------------（1）

一、B、基本操作----------------------------------------------------------------------------------------（1）

一、C、注意----------------------------------------------------------------------------------------------（1）

一、D、接通电源前的要求---------------------------------------------------------------------------（1）

一、E、机床接通电源后的要求---------------------------------------------------------------------（2）

一、F、常规检查----------------------------------------------------------------------------------------（2）

一、G、开机前的准备工作---------------------------------------------------------------------------（2）

一、H、操作----------------------------------------------------------------------------------------------（2）

一、I、完成加工之后----------------------------------------------------------------------------------（2）

一、J、维修操作----------------------------------------------------------------------------------------（2）

一、K、禁止----------------------------------------------------------------------------------------------（3）

二、概述----------------------------------------------------------------------------------------------------（3）

二、A、适用范围----------------------------------------------------------------------------------------（3）

二、B、机床的功能-------------------------------------------------------------------------------------（3）

二、C、机床的使用环境-------------------------------------------------------------------------------（3）

二、D、机床对环境的影响---------------------------------------------------------------------------（4）

三、机床的运输、搬运与安装-------------------------------------------------------------------------（4）

三、A、机床的运输-------------------------------------------------------------------------------------（4）

三、B、机床的搬运-------------------------------------------------------------------------------------（4）

三、C、机床的安装-------------------------------------------------------------------------------------（4）

三、D、动力接口----------------------------------------------------------------------------------------（4）

三、E、总电源-------------------------------------------------------------------------------------------（5）

三、F、安装----------------------------------------------------------------------------------------------（5）

四、机床的技术参数-------------------------------------------------------------------------------------（5）

五、机床传动系统----------------------------------------------------------------------------------------（6）

五、A、主传动系统-------------------------------------------------------------------------------------（6）

五、B、扩涨器旋转-------------------------------------------------------------------------------------（6）

六、机床的操作系统-------------------------------------------------------------------------------------（6）

六、A、机床操纵步骤----------------------------------------------------------------------------------（6）

六、B、停机操作----------------------------------------------------------------------------------------（6）

六、C、机床断电、紧急停车后的重新启动-------------------------------------------------------（6）

六、D、紧急状态下的救护----------------------------------------------------------------------------（6）

七、机床的维护调整-------------------------------------------------------------------------------------（7）

七、A、机床两主轴的调整----------------------------------------------------------------------------（7）

七、B、扩涨器的调整----------------------------------------------------------------------------------（7）

七、C、转鼓撑板的调整-------------------------------------------------------------------------------（7）

七、D、压辊的调整-------------------------------------------------------------------------------------（7）

七、E、压轮的调整-------------------------------------------------------------------------------------（7）

七、F、主传动链条的调整----------------------------------------------------------------------------（7）

七、G、扩涨器小车位置的调整----------------------------------------------------------------------（8）

八、机床安全保护----------------------------------------------------------------------------------------（8）

八、A、设备必要的安全警告标牌-------------------------------------------------------------------（8）

八、B、防护栏-----------------------------------------------------------------------------------------（8）

八、C、红外线限位装置-----------------------------------------------------------------------------（8）

九、机床的保养与润滑---------------------------------------------------------------------------------（8）

九、A、机床的保养-----------------------------------------------------------------------------------（8）

九、B、机床的润滑-----------------------------------------------------------------------------------（8）

十、机床的检查、维修---------------------------------------------------------------------------------（9）

十一、常见故障及排除---------------------------------------------------------------------------------（10）

十二、轴承一览表---------------------------------------------------------------------------------------（11）

十三、易损件目录及图纸------------------------------------------------------------------------------（11）

十四、机床电器图---------------------------------------------------------------------------------------（12）