GJ2A-F型气动钢丝帘布缝合机

使用说明书

泰兴市华中橡塑切片机械研究所

手机：13905265501      电话：0523-87791079

GJ2A-F型气动钢丝帘布缝合机

使用说明书

GJ2A-F型气动钢丝帘布缝合机，它用于全钢丝子午线轮胎帘布的接头缝合，是一种专用的气动工具。

一、主要技术参数

1、机重                              3kg

2、帘布厚度                          2-8mm

3、帘布缝合时速度                    0.5m-0.8m/分

4、工作气压                          0.6-0.8Mpa

5、外形尺寸（长*宽*高）              240×200×190mm

6、进气尼龙管尺寸                    5×8mm（内径*外径）

二、特点

1、本机以气动泵为动力，采用了蜗轮蜗杆及锥度齿轮传动结构形式，使机子在接头缝合的过程中压合力大，使帘布接头处的排列更均匀，接头更牢固可靠。

2、采用了进口单级小模数行星齿轮气泵和蜗轮蜗杆减速装置，速比增大，使机子具有力大、重量轻、体积小的特点。

3、本机捏合靠气缸活塞及杠杆原理，采用单气路三通分流，构造简单、美观大方、调节方便、开关安装在把手上，速度可根据帘布的厚度而定。

三、结构

本机主要有动力头、减速器、捏合齿轮、推合导向压辊、气路、手柄按钮开关、气缸活塞、气缸开关、主支架等零部件组成。缝合过程由手柄按钮开关控制，捏合的力度由气缸开关控制。

四、操作

1、接入气管，进气管5×8mm，通过三通分别进入主机手柄开关和气缸开关。

2、将缝合机挪到帘布前部，让两端帘布的头部位于缝合机捏合齿轮和推合压辊之间。打开气缸开关，在活塞连杆的作用下将两帘布头压在捏合齿轮和推合压轮中间，此时气缸处于工作状态，接着按手柄开关，动力头工作，缝合开始。速度由侧面旋钮控制。根据缝合的帘布的厚度和缝合状态而控制快慢，直接至缝合完毕。放开按钮，作业完成。

3、缝合器缝合速度可调节气泵侧面的旋钮，正方向即快，反方向即慢。

五、缝合机调节

1、调整缝合机捏合齿轮和推合齿轮在工作状态时的间隙和平行度。使之平面决对平行时再调整间隙，此间隙为0.05-0.5mm为佳。平行度是通过调节摆动杆摆动距离来实现。

2、工作气压为0.6-0.8Mpa，捏合力由于手柄开关控制，抓住手柄用大拇指按下开关，即开始工作。大拇指松开即停止开作。

3速度调整，由手柄开关对面旋钮开关来控制，向左向右微调，即可调整速度大小。缝合器调节过程中，需在成型机上对帘布试接，并用炝刀横向剖开接合处，检查钢丝排列，直至调整满意。

六、使用注意事项

1、本机必须在常压0.4-0.8Mpa气压下工作。

2、管路应设有气水滤清器。

3、工作前要跑空车检查机子运行状况，还要注意接头部件中各零件间的结合状况，以防止因松动而造成帘布接头错位，影响接头质量，如发现零件磨损应及时更换，另件松动要旋紧。

4、在工作过程中，要经常检查有否橡胶切屑积成的小球卡住缝合齿轮，使推合齿轮不能转动，造成不接头现象，一旦发现屑粒应及时清理。

5、工作中不得乱扔本机，以免损坏零件，或者零件位置发生错位，影响接头质量。

6、工作结束后，机子应擦洗干净，注入适量润滑油，慢速运转数秒钟，妥善保存。

7、工具：全套包括：①、气缸扳子②、内六角扳手③、十字起子④、

活铬扳手⑤、小卡璜钳子  配件包括：活塞橡胶圈、三通、开关、小平面轴承、小滚针各4只。

七、症状原因及排除方法

| 症 状 | 原 因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1、动力头不转或运转不正常 | 1、管路气压太低 2、转子两端面与定子前后盖接触卡位 3、叶片过长过厚，磨损过甚变形 4、气源不洁，垃圾进入气马达 5、行星齿轮的齿，轴承和其它零件的损坏 | 1、保持管路气压在.6Mpa以上 2、调整转子与气缸前后盖的间隙 3、修磨或更换叶片，使滑片在转子槽中进出灵活，叶片宽度不能小于6.5毫米 4、必须装水气分离器 5、调零件 |
| 2、接头部位钢丝过密或者过稀 | 1、气缸的压力太大和太小引起 2、推合齿及进给轮和锥齿轮之间的距离过小或过大 3、两锥齿和推合齿之间的错位，不在一条直线上 | 1、调整组合气动附件气缸端的压力 2、调整间隙 3、校正缝合机架的位置，使接头齿和大锥齿在一直线上 |
| 3、接头时抽钢丝 | 1、捏合齿轮的松动，如齿轮内孔的磨损，齿轮转动过松。 2、伞齿接头面过毛 3、伞齿中锥齿轮轴和锥齿轮轴套间隙太松 4、两捏合齿轴向间隙过大 | 1、调换推合齿，轴承 2、换调大锥齿 3、换调零件 4、在推合齿两边均垫调整铜皮垫片或者调换接头齿 |
| 4、帘布接头花纹不均匀 | 1、缝合机架上的捏合齿轮轴，没有被固定，在接头时和进给轮一起转动 2、缝合机架上的两个推合齿和大伞齿不平行 | 1、调整好轴位置后，固定，使进给轮能转，偏心轴不转 2、校正接头架 |
| 5、帘布反面接头没有缝合 | 橡胶废料积成球卡住接头齿 | 拿掉橡胶废料球，平时应经常检查转动情况 |